采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药品便携式小冰箱（2-8℃冷藏箱） | 1.2~8℃冷藏箱 ，精准控温， 微电脑温度控制，箱内温度2-8℃可调，显示精度0.1℃，控温精确。 - 国际名牌压缩机，确保设备节能、环保、高效、静音，采用名牌高效冷凝风机，性能稳定持久。 - 优化蒸发器设计，箱内温度更均匀，碳氢制冷剂，绿色环保。 - LOW-E 玻璃门设计，保温性能好且不易结霜。 5.安全门锁设计，保障箱内样品安全;外观精巧，便于台上放置，存取方便。 6.内设LED照明灯，高亮节能，箱内物品一目了然，器故障报警等功。 7.冰箱容积：15L≧,≦30L。 | 1 | 台 |  |

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 医用冷藏箱 | 1.GSP认证药用医用，需有医疗注册证； 2.样式：立式，外部尺寸≤700mm*700mm*1900mm、≥550mm*600mm*1800mm；（宽深高） 3.有效容积≤400L、≥300L； 4.工作条件：箱内控温范围2-8℃，控温精度、显示精度更精确，均为0.1℃，220/50(v/HZ)； 5.采用名牌压缩机及进口品品牌风机，节能高效，碳氢高效制冷剂； 6.采用3D微控技术，温度数字显示； 7. 多重故障报警 报警参数:高低温报警、传感器故障报警 报警方式:蜂鸣报警、灯光报警； 8.断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时导致断路器保护； 9. 双层LOW-E玻璃门设计，有效防止凝露 ，标配机械锁+挂锁，一把钥匙对应一把锁； 10. 内置LED灯，视野更清晰，配6个蘸塑搁架，带价目条，高度可调节； 11. 冷凝水自蒸发，不能外排冷凝水； 12.温湿度双显 | 4 | 台 |  |