二氧化碳培养箱

1台，预算价1.95万

一、技术参数

1、类型：气套式

*2、培养箱容积（L）：≥80L

3、控温方式：铂热电阻PT100，用于精准测量温度，控温范围：Rt+5--55℃

*4、温度波动：37±0.3℃

5、温度均匀性：37±0.5℃

*6、CO2控制方式：IR红外线传感器（MH），可提供校准证书，传感器采用双通道双滤镜红外技术，传感器独特封装工艺获国际专利，耐受100℃高温长期运行。

7、CO2浓度控制范围：0--20（vol%）

8、CO2浓度控制误差：±1.0％（5.0％±0.5％）

- 9、增湿方式：底部水库自然蒸发方式；箱内湿度：≥90% RH；

◇10过滤器种类：HEPA高效过滤器，针对直径大于等于0.3μm的颗粒，过滤效率达99.97%

11、隔板：标配两块

12、电源电压：AC220 50HZ

13、数据存储 :标配USB接口，可实现数据实时存储。

14、界面显示：触摸屏，可存储并有实时温度曲线显示，可直观的查看温度波动性与温度控制性能。

14、灭菌方式：UV灭菌

15、外门加热、保温技术有效抑制玻璃起雾和门框四周产生冷凝水，增加外门环温传感器实现对外门温度的独立检测与调节。

二、售后服务要求

1、保修期2年

2、终生维修，保证零配件供应不少于10年

3、每年定期对仪器进行保养和维护

4.培训地点：在客户仪器安装地点由厂家工程师完成现场培训；

培训内容：培训内容主要包括样品的制备过程，仪器操作以及结果判读和软件基本操作等。

5.培训要求：培训完成后，至少有2-3名工作人员能够独立完成该仪器的基本操作流程。

6.售后服务：24小时内响应，并到位处理。要求将在接听电话后24小时内响应，并在正常工作时间处理报修；